USB看门狗LINUX2.01监控软件安装使用教程

- 将下载后的看门狗压缩包PCwatchdog0201.tar.gz拷贝到被监控的电脑

- 解压看门狗压缩包并找到对应的看门狗文件夹PCWatchdog0201如下

- 对下载的看门狗文件进行权限操作！！（如果文件名称全为绿色可以不操作这一步！！）

- 命令：   sudo chmod -R 777 PCWatchdog0201    如下：

- 查看PCWatchdog0201文件夹的程序。打开文件夹。查看内容，如下

或者直接右键打开文件夹

文件夹内各文件功能如下：

启动看门狗监控软件请运行start_watchdog.sh这个文件，启动命令：sudo ./start_watchdog.sh

看门狗监控程序默认是超时死机180秒后自动重启，默认不监控指定程序，默认定时一天（24小时）软重启电脑。如需修改参数请使用文本编辑器打开start_watchdog.sh这个文件如下：

建议修改看门狗超时死机重启时间大于系统软件启动时间，建议设置为120-180。

-process_scan 后面跟的参数为监控指定程序，设置为0表示为不监控，设置为10以上数值表示多少秒扫描一下指定进程是否卡死或者挂掉，连续监控五次后软重启计算机。如果需要监控指定程序请务必将 monitor_process.sh   PCWatchdog0201  _PWD_TEMP_   start_watchdog.sh   set_autostart.sh    等程序copy(复制)到挖矿程序目录！！！！！！并用文本编辑器打开monitor_process.sh,修改如图1中内容为您的挖矿程序名称

请务必认真核实，如果有误将导致电脑重启！！！Linux系统挖矿一般比较稳定，如果自己对linux不熟悉建议不要修改以上所述项目的内容！！！！

_PWD_TEMP_  储存linux系统的密码，设置开机启动开门狗程序需要将此处密码修改为你的密码，如图：

设置开机运行看门狗程序请运行set_autostart.sh这个文件！！运行命令如下：sudo ./set_autostart.sh

立即重启看门狗请运行restart_watchdog.sh这个文件！！！运行命令如下：sudo ./restart_watchdog.sh   。通过运行这个文件可以判断看门狗接线是否正确，如果接线正确机器会立即重启。如果没有立即重启，请检查您接线是否正确！！！

正确启动看门狗如下图：

- 如上图显示，且看门狗蓝灯闪烁频率较快（每秒闪烁三下）表示看门狗安装正常且监控运行正常！！！

- 如果出现错误请检查看门狗是否插正确，如无误请重新安装驱动，步骤如下！！（正确的请忽视！！！）

- 安装驱动

- 打开文件夹Drivers

- 命令：  cd Drivers  如下：

- 执行安装驱动脚本

- 命令 sudo sh install_drivers.sh    如下：

- 执行后看门狗即可正常运行！！！

- ！！

更多产品请关注我们官网及官方淘宝店铺，我们的产品有电脑远程开关机控制器，虚拟显示器，无线开关，智能插座等。

版权所有：成都凡达尔电子科技有限公司

联系电话：028-65227413

联系手机/微信：18161295146（秦先生）

地址：中国成都高新区天府四街2988号